브리즘과의 차별점

- 서울, 부산에만 브리즘 매장이 있음 → 접근성 측면

- 아이폰 스캔 후 정밀 3D 스캔 → 아이폰만으로 가능하게

정확도는 낮지만, 일반 카메라로 촬영한 3-4장의 사진으로 얼굴을 모델링하는 기술 존재

일반 사진으로 하는 기술을 도입하는 것도 좋을 것 같음

미디어파이프에 단순 맵핑이 아니라 3D로 추적하는 기술이 존재

삼성전자 휴대폰 비중이 70%인 것을 어필하며 소개

기본테를 조정하는 방식으로 모델링되는 것을 구체화

3D 모델링 → 디자인까지는 X

https://retina.postech.ac.kr/center/equipment/?Key=eq&mode=&deptKey=&OrderBy=eqname&KeyValue=3D+%C7%C1%B8%B0%C5%CD

[안경] 고려해야 할 요소들

- 안경 코받침 크기

- 안경 코받침 각도

- 안경 코받침 너비

- 미간 - 콧등 수직 길이

- 브릿지 간격 - 눈 사이 간격 (렌즈 사이 거리)

- 안경다리 길이

- 전면부 폭 - 안경 앞부분 전체 길이

- 다리 길이 - 다리 부분 꺾이는 부분까지의 길이

- 귀걸이 꺾임각

- 동공 간 거리

- 경사각 - 안경 전면부가 수직선 대비 기울어진 각도

- 정점 간 거리 - 안구 각막에서 렌즈까지의 거리

- 렌즈 삽입부 크기 - 얼굴 크기에 따른 렌즈 크기

(권혁, 2023)

안경테 전면부 전체 길이 (Front horizontal dimension, FHD)

기준선 길이 (Datum length / Rim horizontal dimension, RHD): 안경테 브릿지 길이 및 렌즈 가장자리 두께 등과 관련된 부위입니다.

렌즈 고정틀 사이거리 (Distance between rim, DBR): 기준선의 연장선에 있는 렌즈 고정틀의 코쪽 가장자리 사이의 거리를 의미합니다.

Front to bend (FTB): 전면부(OBS)와 코뿌리점 사이의 직선거리와 형태학적 귀너비를 이용해 계산된 값으로, 안경다리가 귀로 꺾이기 전까지의 길이와 연관됩니다.

Length of drop (LD): 귀구슬 끝점에서 안경다리 끝점까지의 거리입니다.

경사각 (Angle of side, AS): 안경테와 얼굴이 이루는 경사각입니다.

Angle of let back (ALB): 안경테 다리부가 머리 뒤쪽에 벌어져 있는 각도입니다.

Temple width (TW): 안경테 전면부로부터 후방 25mm 떨어진 지점에서 좌우 다리부 사이의 거리를 나타냅니다.

[사람] 고려해야 할 요소들

### 1. 이마 윤곽 (a, Forehead contour) - 안경 앞 프레임이 얼굴을 따라 휘는 정도

### 2. 비근 기울기 / 코뿌리 기울기 (b, Nasian tilt) - 미간에서 콧대 시작점까지의 기울기 각도

### 3. 동공 위치 (c, Pupil position) - 눈동자의 중심 위치

### 4. 안와 길이 (d1, Eye orbit length) - 코 시작점부터 눈썹 바깥쪽까지의 길이

### 5. 안와 높이 (d2, Eye orbit height) - 눈썹 아래에서 눈 주변 아래쪽까지의 세로 길이

### 6. 눈 길이 (e, Eye length) - 코 시작점부터 눈 바깥쪽 끝까지의 길이

### 7. 힌지 위치 범위 (f, Hinge) - 안경다리가 접히는 힌지 위치가 놓여야 하는 범위

### 8. 머리 너비 (g1, Head breadth) - 양쪽 귀 윗부분 기준의 머리 가로 폭

### 9. 귀 뒤 윤곽 (g2, Back of ear contour) - 귀 뒤쪽을 따라가는 곡선 형태

### 10. 코 브리지 윤곽 (h, Nose bridge contour) - 양쪽 코뿌리와 셀리온을 지나는 콧대 형태

#### 종속변수 (Dependent Variables, DV)

독립변수의 변화에 따라 피험자에게 나타나는 결과값을 객관적, 주관적으로 측정합니다.

- [객관적 지표] 안경의 흘러내림 변위 (Slippage Distance, mm):

  - 과제 수행 직전과 직후, 안경이 코 아래로 얼마나 흘러내렸는지 수치적으로 측정합니다.

- [주관적 지표] 국소 부위 불편도 (Local Discomfort Score):

  - 과제 수행 후 피험자가 느끼는 압박감과 통증을 평가합니다. 인간공학에서 널리 쓰이는 **Borg CR10 Scale (0~10점 척도)**을 활용하여 '코받침(Nose pad) 부위'와 '귀 뒤쪽(Ear piece) 부위'의 점수를 각각 따로 기록합니다.

메트로놈 - 머리 좌우로 가벽..?을 만들어서 벽에 닿을 정도로 좌우로 머리를 흔들게 보완

10분 간 작업할 때 안경을 얼마나 올려쓰는지 -

3D 프린팅한 안경이 기존 보편적인 안경테보다 더 사용자에게 편안한지 평가하는 정도까지

[일정]

- Progress Report Due: April 27 (Mon)

- Final Report Due: June 1 (Mon)

학기 중 프로젝트 발표 및 점검은 다음 일정에 따라 진행됩니다.

• 3주차 (3월 12일): 팀 구성 (Team Formation)

• 5주차 (3월 24일, 26일): 제안서 발표 I, II (Proposal I & II) - 각 5분 소요

• 10주차 (4월 28일, 30일): 진행 상황 보고 I, II (Progress Report I & II) - 각 5분 소요

• 15주차 (6월 2일, 4일): 최종 보고 I, II (Final Report I & II) - 각 15분 소요

* 3월 마지막+4월 첫째주 중으로 5명+교수님 면담 일정 잡기

TODO for Progress Report

선행연구에서 나왔던 얼굴 3D 모델링 + 안경 제작 파트 시작

피실험자 선정 (9주차)

TODO for Final Report

중간 발표 때 나온 피드백 반영 (10~11주차)

안경 제작 (12주차)

실험 (13~14주차)

결과 정리 (14~15주차)